PROCÉDURE D'UTILISATION DU MOUILLAGE

Pour mouiller :

- Vérifier que le loquet de l’anti-retour soit bien en position descente (vers l’avant).

- Mettre le contacteur du guindeau sur position ON, l’alarme sonore se déclenche.

- Sortir la commande en veillant à caler le capot pour ne pas abîmer le câble électrique.

- Une fois la longueur nécessaire de chaîne filée, il est impératif de ne pas laisser la chaîne tirer directement sur le guindeau.

- Il est indispensable de fixer un bout sur la chaîne, de tourner ce dernier au taquet et de mollir la chaîne devant le guindeau.

- Il y a une « main de fer » dans la table à carte qui permet de crocheter la chaîne. On peut également fixer un bout directement sur la chaîne.

Il ne faut en aucun cas tirer directement avec la chaîne sur le guindeau même pour une heure.

Voir article sur Voiles et Voiliers d’avril 2019.

Pour remonter l’ancre :

- À la fin de la manœuvre, ralentir la remontée pour ne pas arriver brutalement en butée.

- Mollir toujours un peu la chaîne et assurer le mouillage au taquet.

Mouillage d’urgence :

- Ne pas utiliser le moteur du guindeau.

- Desserrer le frein (au centre du guindeau) avec la manivelle qui est dans la baille à mouillage.

- Resserrer le frein en fin de manœuvre.

- Fixer la chaîne au taquet avec un bout.